湖北回天新材料（宜城）有限公司

固体废物污染环境防治信息

湖北回天新材料（宜城）有限公司位于宜城市雷河镇雷雁大道7号，是湖北回天新材料股份有限公司（股票代码为 300041)全资子公司。项目于2018年11月9日动工建设，总投资约3.1亿，占地面积131亩，建设规模为年产 1万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产3000吨车辆用新材料。

公司产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。一般工业固体废物主要有可回收的原料包装物、投料和炼胶过程中产生的粉尘；危险废物主要有不可回收的原料包装物、废胶、设备清洗液、设备检修更换的废机油、废导热油等。

本项目在厂区东北角污水处理站旁设70m危废暂存间和30m一般固废间，在原料仓库2内设60m危废暂存间，旁边设120 m一般固废间。除尘器收集的粉尘均为作为原料回用于生产；不可回收的原料包装物（HW49）、生产过程中产生的废胶（HW13）、设备检修更换的废机油（HW08）、实验室废液（HW06）、设备清洗废液（HW06）等危险废物分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由湖北中油优艺环保科技有限公司和东风威立雅环境服务（襄阳）有限公司安全转移处置；导热油炉更换产生的废导热油属于HW08类危险废物，三年才更换一次，目前未到更换期，待更换后公司按照危废要求进行转移处置；生活垃圾经垃圾桶集中收集后由当地环卫部门集中统一处理；污水处理站污泥待清理时送入生活垃圾填埋场填埋；可回收的原料废包装物按照环评批复要求由废品收购公司收购。

| 类别 | 固体 废物 | 来源 | 废物种类 | 年预计产生量（t/a） | 目前暂存量（t） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 不可回收废包装物 | 原料贮存 | 危险废物HW49、900-041-49 | 5 | 0 | 分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由湖北中油优艺环保科技有限公司和东风威立雅环境服务（襄阳）有限公司安全转移处置 |
|  | 设备清洗废液 | 各反应釜清洗 | 危险废物HW06、900-403-06 | 90 | 0 |  |
|  | 废胶 | 软包装胶、丙烯酸酯胶、溶剂型粘接密封剂灌装工序 | 危险废物HW13、265-101-13 | 1 | 0 |  |
|  | 废润 滑油 | 设备检修 | 危险废物HW08、900-214-08 | 0.2 | 0 |  |
|  | 检验 废液 | 理化检验 | 危险废物HW06、900-403-06 | 0.03 | 0 |  |
|  | 废导 热油 | 定期更换 | 危险废物HW08、900-214-08 | / | 0 | 导热油炉更换产生的废导热油属于HW08类危险废物，三年才更换一次，目前未到更换期，待更换后按照危废要求转移处置 |
| 一般固废 | 可回收废包装物 | 原料贮存 | 一般废物 | 5 | 0 | 外售废品收购公司 |
|  | 粉尘 | 酯化反应 | 一般废物 | 0.7128 | 0 | 回用于生产 |
|  | 粉尘 | 炼胶工序 | 一般废物 | 0.3742 | 0 | 回用于生产 |
|  | 生活 垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 | 36 | 0 | 市政环卫部门收集处置 |
|  | 污水 处理站 污泥 | 污水 处理站 清掏 | 一般废物 | / | 0 | 目前厂区刚投入运行，污水处理站还未清掏，待清掏时拉入生活垃圾填埋场填埋处理 |

湖北回天新材料（宜城）有限公司

2022年10月24日